InfluxDB

- Core dosyasını indir	https://docs.influxdata.com/influxdb3/core/install/

- C içerisine "InfluxDB" adında klasör aç ve indirilen dosyaları bu klasöre kopyala

- CMD komut satırını aç ve "cd c:\InfluxDB" ile klasöre gir

- Ardından server başlatma komutunu yaz

- Start server=	influxdb3.exe serve --object-store file --data-dir C:\InfluxDB\data --node-id myPlcNode --disable-authz health

- "influxdb3.exe create token --admin" ile token oluştur çıktıyı kaydet

Çıktı=

←[4mNew token created successfully!←[0m

←[1mToken:←[0m apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A

←[1mHTTP Requests Header:←[0m Authorization: Bearer apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A

←[1m←[31mIMPORTANT:←[39m←[0m Store this token securely, as it will not be shown again.

Bu çıktıdaki token= apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A

- Yeni bir cmd başlat ve database işlemlerini orada yap

- Create database=	influxdb3.exe create database plc_data --token apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A

- Insert data=		influxdb3.exe write --database plc_data --token apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A "sensor,location=elmadag temperature=22.5"

- Select data=		influxdb3.exe query --database plc_data --token apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A "SELECT * FROM sensor LIMIT 10"

- Select data=		influxdb3.exe query --database plc_data --token apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A "SELECT * FROM sensor ORDER BY time DESC LIMIT 10"

- Delete table=		influxdb3.exe delete table --database plc_data --token apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A sensor

Grafana

- Grafana dosyasını indir https://grafana.com/grafana/download?pg=get&plcmt=selfmanaged-box1-cta1&platform=windows

- http://localhost:3000/ ile bağlan

- Yeni connections eklemek için sol menüden; Connections>Data sources>Add new data source>InfluxDB

Query languae= SQL

URL= http://localhost:8181

Timeout= 3

Auth>Basic auth enable

User= Admin

Password= Bilge2025!

Database= plc_data

Insecure Connection= Enable

- Verileri göstermek için sol menüden; Dashboard>New>New Dashboard>Add visualization>influxdb

Buraya istenilen SQL syntax ı yazılarak gösterim sağlanır ve kaydedilir.

Bu tablo için örnek>  SELECT * FROM sensor WHERE  temperature>0

Telegraf

- C:\InfluxDB klasörüne Telegraf adında klasör oluştur

- InfluxData Downloads adresinden Telegraf’ı Windows için seçip powershell aracılığı ile indir. Sitedeki indirme kodunda hata olduğu için şu kodu yaz:

Invoke-WebRequest -Uri "https://dl.influxdata.com/telegraf/releases/telegraf-1.36.2_windows_amd64.zip" -OutFile "telegraf-1.36.2_windows_amd64.zip"

>> Expand-Archive .\telegraf-1.36.2_windows_amd64.zip -DestinationPath "C:\InfluxDB\telegraf"

- Telegraf bilgileri:

InfluxDB URL = http://localhost:8181

InfluxDB Organization adı = Organizasyon adı yok

(Yeni) InfluxDB Token = apiv3_NnBwmn71nPvlQ4q2ArzbRrW54krwQTQFIOD3KnZK6YmtYNtD6ZyBIr1LYZjeWscoFhbyGkhddIIhyquUTAWu1A

KEPServerEX’in kurulu olduğu makinenin adresi = aynı makine

KEPServerEX OPC IP = opc.tcp://127.0.0.1:49320
Security Policies = None

PLC’den okumak istediğin gerçek tag isimleri = Siemens_TCP.1500.temperature, Siemens_TCP.1500.location (TCP/IP=Channel, 1500=Device, temperature=Tag, PLC’den okunan bu taglerin işlemleri burada anlatılmadı, KepServer ile TIA Simulation ile haberleştirilerek yapıldı. Bu tagler KepServer daki Channel>Device>Tag olarak yazıldı. )

- Telegrafı test modunda powershell ile çalıştır

cd C:\InfluxDB\Telegraf

>> .\telegraf.exe --test --config "C:\InfluxDB\Telegraf\telegraf_plc_influx_none_min.conf"